自 助 排 液 技 术 简 介

本发明推出一种新型油井作业自助排液技术，其主要思路是：设计一种新型的自助排液泵、油管锚、泄油器等配套技术，随管柱下入井内，在完成循环洗井、酸化、解堵等工艺后，锚定油管锚，从油管内投入凡尔组合，完成管柱准备，借助机车的动力上下活动管柱，自助排液泵不断工作，达到排出井液的目的。

本发明的核心技术是自助排液泵。自助排液泵由泵筒、活塞系统、组合凡尔等系统组成。自助排液泵的工作原理是：泵筒在管柱下部油管锚定后处于相对静止状态。上提管柱，拉动活塞在泵筒内上移，排出游动凡尔以上油管内的液体，泵下液体顶开固定凡尔进入泵内空腔。下放管柱，活塞随管柱下移，固定凡尔关闭，泵腔内液体顶开游动凡尔井入泵上油管，上下往复不断，井液排至地面。

油井作业自助排液技术推荐应用范围：1、负压射孔时的油井排液。2、油（水）井酸化解堵施工的残酸排液。3、在泥质砂岩油层预充填防砂时，可先期强负压排液，抽吸地层泥沙、疏通近井地带堵塞等特点。4、新区试油排液求产。

技术参数：标准型号的自助排液泵理论排量设计为6—8m3/时，适用于大于51/2"油（水）井套管，泵下深1600m以内。